Набор мебели для прихожей «ЛАРА» КМ-052.00.

# Шкаф в прихожую  ЛАРА ШП1-45, ШП2-45

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

1.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ.

1.1  Перед началом сборки изучите настоящую инструкцию, проверьте комплектность изделий в каждом упаковочном месте (пакете, мешке) согласно инструкции.

1.2  Для удобства и качественной сборки потребуются усилия двух сборщиков. Место для сборки должно быть достаточно свободным с ровной площадкой.

1.3  Скомплектуйте все детали, фурнитуру и метизы согласно инструкции по каждому изделию. Приготовьте  рабочий инструмент (молоток, шуруповерт (отвертку), шило,).

1.4  Соблюдайте очередность сборочных операций:- установите по месту фурнитуру на каждой детали;

- соберите корпус тумбы на стяжках и шкантах; задние стенки (10) крепить  при помощи гвоздя (д), выдержав прямые углы (разность диагоналей не более 1 мм); - установите корпус тумбы по месту и отрегулируйте опоры (Е);

- закройте заглушками видимые головки стяжек;    - установите ручку (И) на дерь;  - установите по месту двери и отрегулируйте;

1.5  Соблюдайте осторожность:

- при установке шкантов в глухие отверстия на торцах деталей: при сильных ударах молотков возможно растрескивание материала;

2.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ.

2.1 Мебель нужно разместить в помещении так, что бы на изделия не попадали прямые солнечные лучи, отопительные приборы находились не ближе 30 см. При ослаблении соединений деталей необходимо их подтянуть. Освежать и протирать облицованные поверхности и зеркало необходимо только специально предназначенными для этого средствами. Категорически запрещено пользоваться агрессивными жидкостями (спиртом, растворителями и т.п.).

3.ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРИТЕНЗИЙ.

| А 16 шт. | Б 20 шт. |
| --- | --- |
| В 1 шт. | Ж 6 шт. |
| д 46 шт. | Е 4 шт |
| И 1 шт. (ШП1-45) 2 шт. (ШП2-45) | М 3,5х16 - 32 шт |

Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением копии товарного чека. Претензии от покупателя принимаются торговыми организациями в течение гарантийного срока -24 месяцев со дня приобретения. Претензии не принимаются по дефектам, возникшим по причине не соблюдения покупателем правил по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью.

| Па-кет | Наименование детали | Пози-ция | Габаритные размеры, мм |  |  |  | К-во Шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ШП1-45 |  | ШП2-45 |  |  |
|  |  |  | длина | ширина | длина | ширина |  |
| 1 | Стенка горизонтальная | 1 | 500 | 450 | 600 | 450 | 1 |
| 1 | Стенка вертикальная | 2 | 2150 | 450 | 2150 | 450 | 2 |
| 1 | Стенка горизонтальная | 3 | 500 | 450 | 600 | 450 | 1 |
| 1 | Перегородка вертикальная | 4 | 468 | 200 | 568 | 200 | 1 |
| 1 | Дверь | 7 | 2144 | 280 | 2144 | 280 | 1 |
| 1 | Дверь | 7 | 2144 | 180 | 2144 | 280 | 1 |
| 1 | Полка разделительная | 8 | 468 | 430 | 568 | 430 | 2 |
| 1 | Стенка задняя | 10 | 2180 | 495 | 2180 | 595 | 1 |

# Сема  сборки.

Установить фурнитуру

Установить ругулируемые опоры.

Соберите корпус шкафа.

Необходимо закрепить детали при помощи конфирмата (б)

Схема сборки дверей

Установите заднюю стенку

Схема регулировкики дверей